Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale 213.00.00

DIFESA SUOLO ECOSISTEMA E SOSTENIBILITÀ

MISURE DI CONSERVAZIONE

Sito IT8030003

“Collina dei Camaldoli”

INDICE

Definizioni	3

Disposizioni generali	4

Riferimenti	4

Tutela delle specie	4

Monitoraggio	4

MISURE SITO SPECIFICHE	5

IT8030003 “Collina dei Camaldoli”	5

Obiettivi di conservazione	5

Pressioni e minacce	5

Misure regolamentari	5

Interventi attivi	6

Monitoraggio	6

Condizioni d'obbligo	7

Obiettivi target sez. 2 del format MASE	11

# Definizioni

- Format MASE: il format predisposto dal MASE per descrivere obiettivi, pressioni, minacce, misure di conservazioni approvato contestualmente con le presenti misure

- FS: formulario standard descrittivo del sito Natura 2000, come definito dalla "Decisione di esecuzione della Commissione Europea dell'11 luglio 2011 concernente un formulario informativo sui siti da inserire nella rete Natura 2000" (2011/484/UE);

- Incentivi: misure di conservazione che prevedono aiuti ai soggetti che volontariamente intendano attuarle

- Interventi attivi: misure di conservazione attuate dal soggetto gestore o terzi da esso delegati che prevedono azioni dirette sul territorio

- HT o Habitat di importanza comunitaria: tipo di habitat incluso nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, secondo l'elenco più aggiornato dalla Commissione Europea

- HT per i quali è stato designato il Sito: i tipi di habitat indicati nella tab. 3.1 del FS di un determinato Sito

- Misure regolamentari: misure di conservazione che regolamentano usi e attività

- Monitoraggio di secondo livello: Il secondo livello esecutivo prevede azioni di monitoraggio eventualmente richieste da esigenze di conservazione Sito-specifiche, come previsto dalle 'Linee Guida per il Piano di Monitoraggio di Habitat e specie di interesse comunitario terrestri e delle acque interne della Campania e manuale tecnico di campionamento" D.D. n. 50 del 18/11/2021 e ss.mm.ii.

- PAF: il Quadro di Azioni Prioritarie (Prioritized Action Framework) approvato dalla Regione Campania con DGR n. 215/2021, in ottemperanza all'art. 8 della Direttiva 92/43/CEE

- Rete ecologica: gli elementi del paesaggio come definiti dall'art. 10 della Direttiva 92/43/CEE, specificamente individuati dalla Regione Campania in base agli obiettivi di conservazione habitat e specie specifici a scala regionale

- Rete Natura 2000: l'insieme delle ZSC, delle ZPS e della rete ecologica della Campania.

- Sito: una ZSC o una ZPS appartenente alla rete Natura 2000 regionale;

- Specie di importanza comunitaria: le specie indicate negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e quelle dell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE

- Specie per cui è stato designato il Sito: le specie indicate nella tab. 3.2 del FS di un determinato Sito;

- Valori target dei parametri di stato di conservazione: valori degli attributi individuati nella tabella 1 per ogni habitat o specie che rappresentano gli obiettivi che la Regione si è impegnata a raggiungere per garantire un adeguato stato di conservazione e che devono assolutamente essere rispettati

- ZPS: Zone di Protezione Speciali come definite dalla Direttiva 2009/147/CE

- ZSC: Zone Speciali di Conservazione come definite dalla Direttiva 92/43/CEE

# Disposizioni generali

## Riferimenti

Le presenti misure di conservazione, in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e degli uccelli selvatici, si applicano per i siti di seguito indicati della Rete Natura 2000 della Campania, privi di Piani di Gestione.

La mancanza di Piani di Gestione non va considerata una incompletezza per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione poiché le misure di seguito indicate sono considerate esaustive e sufficienti per garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione. Pertanto, ai fini della condizionalità per l'utilizzo di risorse europee, nazionali o regionali, i siti di seguito elencati sono al pari di quelli dotati di piano di gestione, poiché la Direttiva Habitat considera quest'ultimo un'opzione delle misure di conservazione.

È facoltà del soggetto gestore integrare le Misure di Conservazione con un Piano di Gestione.

Le misure di conservazione, si aggiungono alle disposizioni nazionali, regionali e locali e, se più restrittive, prevalgono sulle stesse.

## Tutela delle specie

Per le misure di tutela delle specie faunistiche e vegetali si rimanda a quanto disposto dal D.P.R. 357/97 agli art. 8, 9, 10 e 11.

## Monitoraggio

La Regione Campania elabora un piano di monitoraggio regionale per attuare le seguenti misure comprensivo delle linee guida per le metodologie standard da utilizzare per ciascun habitat e specie.

Le attività di monitoraggio svolto dal o per conto del soggetto gestore sono dichiarate direttamente connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ai fini della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm. ii, dell'art. 6 comma 1 della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021.

# MISURE SITO SPECIFICHE

## IT8030003 “Collina dei Camaldoli”

### Obiettivi di conservazione

| Codice | Tipo di Habitat | Obiettivo |
| --- | --- | --- |
| 6220 | Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea | Miglioramento della struttura dell'habitat entro 5 anni |
| 9260 | Boschi di Castanea sativa | Mantenimento dell'attuale stato di conservazione dell'habitat |
| 9340 | Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia | Miglioramento della struttura dell'habitat entro 10 anni |
| 1088 | Cerambyx cerdo | Mantenere l’attuale condizione della specie |
| 1279 | Elaphe quatuorlineata | Mantenere l’attuale condizione della specie |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros | Mantenere l’attuale condizione della specie |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | Mantenere l’attuale condizione della specie |

### Pressioni e minacce

| Cod. Habitat/Specie | Nome Habitat/Specie | Codice | Pressione | Codice | Minaccia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6220 | Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea | PM07 | Processi naturali senza influenza diretta o indiretta di attività umane o cambiamento climatico |  |  |
| 9260 | Boschi di Castanea sativa | PB14 | Gestione forestale mirata a ridurre le foreste vetuste | PH04; PI | Vandalismo o incendi dolosi; Specie aliene e problematiche |
| 9340 | Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia | PB14 | Gestione forestale mirata a ridurre le foreste vetuste | PH04; | Vandalismo o incendi dolosi |
| 1088 | Cerambyx cerdo | PB08; | Rimozione di alberi senescenti (esclusi i morti o morenti); | PH04; | Vandalismo o incendi dolosi; |
| 1279 | Elaphe quatuorlineata | PX04 | Nessuna pressione o minaccia |  |  |
| 1303 | Rhinolophus hipposideros | PX04 | Nessuna pressione o minaccia |  |  |
| 1304 | Rhinolophus ferrumequinum | PX04 | Nessuna pressione o minaccia |  |  |

## Misure regolamentari

Le seguenti misure si applicano in tutto il territorio del sito o limitatamente a quelli indicati in ciascuna misura. Per la distribuzione degli habitat e delle specie, si fa riferimento alla cartografia disponibile sul portale della Regione Campania.

Per "Format MASE" si intende il format predisposto dal MASE per descrivere obiettivi, pressioni, minacce, misure di conservazioni approvato contestualmente con le presenti misure.

- I piani e qualunque intervento di gestione forestale, che interessi superfici classificati come tipo di habitat 9260 o 9340, compresi i progetti di  difesa da incendi e fito-sanitari, devono assicurare il mantenimento degli obiettivi target dei parametri individuati nella sez. 2 di questo format. In particolari condizioni di instabilità dei versanti o di dissesto idrogeologico possono non essere rispettati quei target che inducono incremento dei fattori predisponenti e delle cause determinanti alla pericolosità da frana. I piani di gestione forestale con scadenza successiva a 5 anni dalla data di adozione di queste misure dovranno essere adeguati entro 2 anni da quest'ultima data.

- è fatto divieto dell’uso di pesticidi sistemici neonicotinoidi, in particolare, quelli a base di clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, e dell’impiego di sementi trattate con tali prodotti; è altresì vietato l’uso e la detenzione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva “glifosate”

- Qualunque piano, programma, progetto, intervento o azione deve assicurare il rispetto degli obiettivi target degli attributi definiti nella sez. 2 per ciascun habitat e specie

## Interventi attivi

- Nell'HT 6220, il soggetto gestore attua o promuove interventi di taglio selettivo della vegetazione per contrastare i naturali fenomeni di successione dinamica, da realizzarsi all'incirca una volta ogni 5 anni. Gli interventi devono rispettare i target dei parametri previsti nella sez 2 del format MASE e sono dichiarati direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ai fini della corretta applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 e ss.mm.ii., dell'art. 6 comma 1 della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della DGR n. 280/2021.

- Programma divulgativo e didattico per sensibilizzare le aziende agricole all'adozione di pratiche di agricoltura biologica e/o integrata

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione di prevenzione degli incendi nel rispetto degli obiettivi  target indicati nella sez. 2 del format MASE

- attività di sensibilizzazione della popolazione e di educazione ambientale da svolgere all'interno del piano di educazione ambientale del Parco e coinvolgendo i CEA sulle tematiche inerenti la Rete Natura 2000, le specie e gli habitat di interesse comunitario, le finalità e le attività di conservazione intraprese, il problema delle specie alloctone e l'utilità delle attività di informazione e sensibilizzazione al fine di contrastarne la diffusione

- manutenzione dei sentieri

- produzione e messa in opera di un adeguato numero di bacheche in legno dedicate alla illustrazione delle norme di comportamento in relazione a usi sito specifici in località particolarmente sensibili

## Monitoraggio

- il soggetto gestore avvia entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle presenti misure un programma di monitoraggio triennale per verificare l'effettiva presenza delle specie di chirotteri e di Elaphe quatuorlineata. Da eseguirsi secondo le linee guida regionali DD UOD 500607 n. 50/2017 e smi

- monitoraggio periodico di primo livello  come definito e con le modalità indicate nelle "Linee guida per il Piano di monitoraggio  di Habitat e specie di interesse comunitario terrestri e delle acque interne della Campania e manuale tecnico di campionamento" di cui al DD UOD 500607 n. 50/2021 e ss.mm.ii.

- monitoraggio periodico di secondo livello del raggiungimento degli obiettivi target previsti dalla sez. 2 del format per i tipi di habitat e per gli habitat di specie

## Condizioni d'obbligo per la valutazione di incidenza

In attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 280/2021, si riportano di seguito le Condizioni d’Obbligo applicabili agli interventi sottoposti a screening nell’ambito della Valutazione di Incidenza, riferiti al presente sito Natura 2000.

Per Condizioni d’Obbligo (C.O.) si intende un insieme di indicazioni operative standard, definite a livello regionale, che il proponente è tenuto a integrare formalmente nella documentazione progettuale (P/P/P/I/A) al momento della presentazione dell’istanza di screening. L’assunzione di responsabilità da parte del proponente rispetto alla piena attuazione delle C.O. costituisce elemento essenziale della proposta.

La finalità principale delle C.O. è quella di orientare il proponente verso una corretta impostazione progettuale, favorendo la prevenzione di potenziali incidenze significative sul sito Natura 2000 e, ove necessario, la rimodulazione dell’intervento prima della sua presentazione. Le C.O. indicate non hanno natura cogente né regolamentare, ma rappresentano soluzioni tecniche che il proponente si impegna volontariamente a rispettare.

Tale adesione può contribuire a rendere più probabile la conclusione positiva della valutazione nella sola fase di screening, senza necessità di procedere alla Valutazione Appropriata. La mancata adozione delle C.O. può comportare, di conseguenza, l’onere per il proponente di dimostrare, con adeguata documentazione, l’assenza di incidenze significative, attraverso l’attivazione della fase successiva di valutazione. L’impegno al rispetto delle C.O. deve essere chiaramente esplicitato e dettagliato all’interno delle relazioni descrittive del progetto, evitando dichiarazioni generiche o non documentate.

Ai fini della corretta applicazione, si considerano rispettate le Condizioni d’Obbligo quando il proponente adotta integralmente tutte quelle previste per la tipologia di intervento in esame, fatta salva l’esclusione motivata di quelle non pertinenti al caso specifico.

Le presenti disposizioni sono coerenti con quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, adottate ai sensi dell’art. 6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, come da Allegato 1 al Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente del 28 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 303. Tali Linee Guida costituiscono il riferimento tecnico-normativo per l’applicazione uniforme della procedura di VIncA su scala nazionale.

#### Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici

- sono conservati spazi sotto le tegole dei tetti o i sottotetti in modo da consentire il rifugio dei chirotteri

- l'illuminazione esterna è realizzata utilizzando lampade rivolte verso il basso e schermate verso l'alto;

- i cantieri e le aree di deposito materiali edili o la sosta dei mezzi meccanici non occupano superfici classificate come HT 6220, 9260 o 9340

- vengono rimossi tutti i rifiuti e gli scarti di lavorazione prevenendo la dispersione ad opera degli agenti atmosferici

#### Interventi di prevenzione dagli incendi

- è assicurato il rispetto dei valori target dei parametri di stato di conservazione degli habitat indicati nella sezione 2 del format MASE per gli HT 6220, 9260 o 9340

- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra 1 aprile e il 30 giugno

- non saranno realizzate nuove strade, neanche temporanee, tra la viabilità esistente e l’area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;

- non vengono sottratte superfici di HT 6220, 9260 o 9340, anche considerando le modifiche alla struttura e alla funzionalità degli habitat

- gli scarti di legname e vegetali risultanti da interventi nelle aree boschive saranno lasciati all'interno della foresta depezzati e messi in sicurezza, evitando l'abbruciamento

#### Interventi di realizzazione e/o manutenzione di sentieri e infrastrutture leggere di fruibilità

- è assicurato il rispetto dei valori target dei parametri di stato di conservazione degli habitat indicate nella sezione 2 del format MASE per gli HT 6220, 9260 o 9340

- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra tra 1 aprile e il 30 giugno

- viene mantenuta la larghezza e la tipologia del sentiero esistente, in terra senza pavimentazione

- il taglio della vegetazione è limitato a quella eventualmente cresciuta sul fondo del sentiero e ai soli rami di quella cresciuta sui versanti laterali che ostacolano il percorso lungo il sentiero

- non saranno realizzate nuove strade, neanche temporanee, tra la viabilità esistente e l’area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;

- gli interventi sono effettuati senza mezzi meccanici ad eccezione di decespugliatori e motoseghe

- i materiali vegetali cippati non vengono bruciati ma lasciati in loco, eventualmente triturati o tagliati in frammenti più piccoli

- non vengono lasciati residui di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale cippato, evitando l'abbruciamento

#### Manifestazioni sportive, eventi pubblici, religiosi, ecc.

- non è una manifestazione o evento vietato dalle misure di conservazione

- si svolgerà durante le ore diurne

- viene assicurato un servizio di vigilanza che assicuri che i partecipanti non arrechino danni agli habitat e alle specie

- non viene realizzato alcuna struttura anche temporanea sulle superfici degli HT 6220, 9260 o 9340

- i partecipanti non percorreranno superfici esterne a quelle viarie e dei sentieri esistenti

- non si utilizzano veicoli aerei

- non si utilizzano fuochi pirotecnici, palloncini gonfiabili o lampade cinesi

- non è previsto deposito neanche temporaneo di materiali, mezzi meccanici o quanto altro utilizzato nell'evento, su superfici classificate come HT 6220, 9260 o 9340

- non si utilizzano strumenti di emissione sonora (megafoni, amplificatori acustici, ecc.) o  si assicura un livello di pressione acustica non superiore a 45 dB in corrispondenza delle superfici classificate come HT

- non vengono lasciati materiali o qualunque altro residuo sul posto al termine della manifestazione/evento

#### Interventi di manutenzione di infrastrutture stradali che attraversano HT 6220, 9260 o 9340

- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra tra 1 aprile e il 30 giugno

- viene mantenuta la larghezza e la tipologia della strada esistente, con il solo eventuale rifacimento del fondo nella medesima tipologia esistente

- il taglio della vegetazione è limitato a quella erbacea e arbustiva che invade la carreggiata e a quella arborea i cui rami si proiettano sulla strada in maniera tale da mettere a rischio l'incolumità pubblica

- nell'eventuale stabilizzazione dei versanti si conserva la vegetazione presente con le specie tipiche dell'HT attraversato

- non saranno realizzate nuove strade, neanche temporanee, a servizio dei cantieri;

- non è previsto deposito neanche temporaneo di materiali, mezzi meccanici o quanto altro utilizzato in cantiere, su superfici classificate come HT 6220, 9260 o 9340

- non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto

#### Interventi di manutenzione di opere di difesa idrogeologica all'interno di HT 6220, 9260 o 9340

- è assicurato il rispetto dei valori target dei parametri di stato di conservazione degli habitat indicati nella sezione 2 del format MASE per l'HT 6220, 9260 o 9340

- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra 1° aprile e il 30 giugno

- non saranno realizzate nuove strade, neanche temporanee, tra la viabilità esistente e l’area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti;

- saranno eventualmente utilizzate solo specie tipiche degli HT 6220, 9260 o 9340, utilizzando materiali vegetali di provenienza locale;

- non vengono sottratte superfici di HT 6220, 9260 o 9340, anche considerando le modifiche alla struttura e alla funzionalità degli habitat

- non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto o di residui vegetali, depezzati e messi in sicurezza, evitando l'abbruciamento

#### Interventi di manutenzione delle reti impiantistiche che attraversano aree classificate come HT 6220, 9260 o 9340

- è sospeso ogni intervento nel periodo compreso tra tra 1 aprile e il 30 giugno

- non vengono realizzate nuove linee con cavi sospesi;

- la manutenzione degli elettrodotti prevede la loro sostituzione con cavi interrati o l'adeguamento alle "Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna" pubblicate dall'ISPRA

- il taglio della vegetazione è limitato a quella erbacea e arbustiva che sovrasta la linea dell'impianto  la carreggiata e a quella arborea che eventualmente ostacola lo scavo per accedere all'impianto

- nell'eventuale stabilizzazione dei versanti si conserva la vegetazione presente con le specie tipiche dell'HT attraversato

- non saranno realizzate nuove strade, neanche temporanee, a servizio dei cantieri;

- non è previsto deposito neanche temporaneo di materiali, mezzi meccanici o quanto altro utilizzato in cantiere, su superfici classificate come T 6220, 9260 o 9340

- è previsto il ripristino della vegetazione preesistente lungo il tracciato di eventuali scavi

- non vengono lasciati materiali di scavo o qualunque altro residuo di lavorazione sul posto, ad eccezione del materiale di scavo riutilizzato sul posto

# Obiettivi target sez. 2 del format MASE

| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea | Miglioramento della struttura dell'habitat entro 5 anni | Area occupata | Superficie | // | 35,72 | ettari |  |
|  |  | Struttura e funzioni | Copertura della vegetazione | Copertura totale | ≥ 60 | % |  |
|  |  |  | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 50 | % | Specie tipiche: DOMINANTI Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.; Hyparrhenia hirta (L.); ACCOMPAGNATE DA Bituminaria bituminosa (L.); Asphodelus ramosus L. subsp. Ramosus; ASPETTI ANNUALI DOMINANTI Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.; Hypochaeris achyrophorus L.; Stipellula capensis (Thunb.) Röser & H.R.Hamasha; Genere Trifolium SITO SPECIFICHE Artemisia L.; Ammoides pusilla (Brot.) Breistr.; Silene italica (L.) Pers. subsp. italica; Sonchus L.,; Malva Tourn. ex L. |
|  |  |  |  | Copertura delle specie indicatrici di disturbo | ≤ 10 | % | Saranno definite nella prossima campagna di monitoraggio |
|  |  |  |  | Copertura delle specie indicatrici di dinamica progressiva | ≤ 20 | % | Saranno definite nella prossima campagna di monitoraggio |
|  |  |  | Altri indicatori di qualità biotica | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - |  |
|  |  | Parametri art.17 | Pressioni | Descrizione dell'impatto | Target | UM Target | Note |
|  |  |  | PM07 | Evoluzione naturale in altre vegetazioni | 0 | ettari trasformati | impatto medio |
| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
| 9260 Boschi di Castanea sativa | Mantenimento dell'attuale stato di conservazione dell'habitat | Area occupata | Superficie | // | 101,65 | ettari |  |
|  |  | Struttura e funzioni | Struttura verticale | Stratificazione della vegetazione | ≥ 3 | strati |  |
|  |  |  | Copertura della vegetazione | Copertura dello strato arboreo | ≥ 80 | % |  |
|  |  |  | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 70 | % | Castanea sativa |
|  |  |  |  | Diversità delle specie arboree | ≥ 3 | specie | Non si è a conoscenza di questo parametro, sarà oggetto di una campagna di monitoraggio. |
|  |  |  |  | Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva | ≤ 20 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene (Robinia pseudoacacia) |
|  |  |  |  | Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto | ≤ 30 | % |  |
|  |  |  | Classi di età | Disetaneità dello strato arboreo | ≥ 2 | classi di età |  |
|  |  |  |  | Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche | ≥ 5 | % | Copertura degli individui di meno di 3 anni di età |
|  |  |  |  | Alberi maturi (Փ > 70 cm, o in assenza Փ > 50 cm) | > 5 | alberi/ettaro |  |
|  |  |  | Altri indicatori di qualità biotica | Legno morto a terra | > 20 | mc/ettaro |  |
|  |  |  |  | Legno morto in piedi | > 20 | mc/ettaro |  |
|  |  |  |  | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | Coleotteri xilofagi e picidi |
|  |  | Parametri art.17 | Pressioni | Descrizione dell'impatto | Target | UM Target | Note |
|  |  |  | PB14 | Rimozione necromassa e alberi maturi | <10 | alberi morti/ettaro/anno rimossi | impatto basso |
| Habitat | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
| 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia | Miglioramento della struttura dell'habitat entro 10 anni | Area occupata | Superficie | // | 0,74 | ettari |  |
|  |  | Struttura e funzioni | Struttura verticale | Stratificazione della vegetazione | ≥ 3 | strati |  |
|  |  |  | Copertura della vegetazione | Copertura dello strato arboreo | ≥ 90 | % |  |
|  |  |  | Composizione floristica | Copertura delle specie tipiche | ≥ 70 | % | Specie tipiche: Quercus ilex |
|  |  |  |  | Diversità delle specie arboree | ≥ 3 | specie |  |
|  |  |  |  | Copertura delle specie indicatrici di disturbo e/o dinamica regressiva | ≤ 5 | % | Specie indicatrici di disturbo: aliene (Robinia pseudoacacia) |
|  |  |  |  | Copertura delle specie indicatrici di fenomeni dinamici in atto | ≤ 20 | % |  |
|  |  |  | Classi di età | Disetaneità dello strato arboreo | ≥ 2 | classi di età |  |
|  |  |  |  | Copertura della rinnovazione delle specie arboree tipiche | ≥ 5 | % | Copertura degli individui di meno di 3 anni di età |
|  |  |  |  | Alberi maturi (Փ > 70 cm, o in assenza Փ > 50 cm) | > 5 | alberi/ettaro |  |
|  |  |  | Altri indicatori di qualità biotica | Legno morto a terra | > 20 | mc/ettaro |  |
|  |  |  |  | Legno morto in piedi | > 20 | mc/ettaro |  |
|  |  |  |  | Fauna indicatrice di buona qualità | Presente | - | Coleotteri xilofagi e picidi |
|  |  | Parametri art.17 | Pressioni | Descrizione dell'impatto | Target | UM Target | Note |
|  |  |  | PB14 | Rimozione necromassa e alberi maturi | <10 | alberi morti/ettaro/anno rimossi | impatto basso |
| Specie | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
| 1088 Cerambyx cerdo | Mantenere l’attuale condizione della specie | Popolazione | Consistenza della popolazione | // | 100-150 | adulti |  |
|  |  | Habitat di specie | Superficie dell'habitat | // | 0,74 | ettari | Habitat N2000 riconducibile all'habitat di specie: 9340 |
|  |  |  | Qualità dell’habitat | Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili al macro-habitat di specie | ≥ Buono | Eccellente Buono Ridotto | Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 9340 |
|  |  |  |  | Grandi alberi deperienti DBH > 20 cm in boschi xerici DBH > 50 cm in boschi termofili DBH > 80 cm in boschi planiziali | ≥ 5 | alberi/ettaro |  |
|  |  |  |  | Grandi alberi esposti al sole (posizionati al margine del bosco o di chiarie e radure interne ad esso) | Nessun decremento |  |  |
|  |  | Parametri art. 17 | Pressioni | Descrizione dell'impatto | Target | UM Target | Note |
|  |  |  | PB08 | Idoneità dell'habitat inferiore alla potenzialità | <10 | alberi morti/ettaro/anno rimossi | impatto basso |
| Specie | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
| 1279 Elaphe quatuorlineata | Mantenere l’attuale condizione della specie | Popolazione | Consistenza della popolazione | // | Nessun decremento nel sito |  | E' in corso un piano di campionamento per conoscerne la diffusione |
|  |  | Habitat di specie | Superficie dell'habitat | // | 138,16 | ettari | Il target quantitativo sarà definito nella prossima campagna di monitoraggio. Habitat N2000 riconducibile all'habitat di specie: 6220, 9260, 9340 |
|  |  |  | Qualità dell'habitat | Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat di specie | ≥ Buono | Eccellente Buono Ridotto | Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 6220, 9260, 9340 |
|  |  |  |  | Livello di eterogeneità del mosaico territoriale | ≥ Media |  | Alta |
|  |  |  |  | Elementi del paesaggio agricolo tradizionale (siepi, filari e muretti a secco) | Nessun decremento |  | Presenza di strutture di muretti, siepi |
| Specie | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
| 1303 Rhinolophus hipposideros | Mantenere l’attuale condizione della specie | Popolazione | Consistenza della popolazione | // | Nessun decremento nel sito |  | E' in corso uno studio ed un monitoraggio rispetto alla consistenza reale della specie |
|  |  |  | Siti di rifugio noti | // | Nessun decremento nel sito (>=2) |  | Rifugi: Cupa Camaldoli; Località Verdolino (grotte tufacee), oltre a manufatti ed edifici non conosciuti |
|  |  | Habitat di specie | Superficie dell'habitat | // | 138,16 | ettari | Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 6220, 9260, 9340 |
|  |  |  | Qualità dei siti di rifugio | Disturbo antropico | Mantenimento delle attività antropiche ad un livello tale da non influire negativamente sui siti di rifugio | Livello di impatto | Impatto basso |
|  |  |  | Qualità dell'habitat trofico | Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat trofico | ≥ Buono | Eccellente Buono Ridotto | Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 6220, 9260, 9340 |
|  |  |  |  | Presenza di punti d'acqua | si |  |  |
|  |  |  |  | Presenza di boschi eterogenei e disetanei con piccole radure o chiarie | si |  |  |
|  |  |  |  | Alberi di Փ > 50 cm morti in piedi o con cavità o fessure profonde (corteccia sollevata o fori di uscita di insetti xilofagi di grandi dimensioni o nidi di picchi) | ≥3 | alberi/ettaro |  |
|  |  |  |  | Elementi del paesaggio rurale (siepi, siepi con presenza di alberi, filari o gruppi di alberi, alberi camporili, ecc.) e/o vegetazione riparia (lungo fossi, canali e/o corsi d'acqua) | Nessun decremento |  |  |
| Specie | Obiettivo | Parametri art. 17 | Attributi | Sotto-attributi | Target | UM Target | Note |
| 1304 Rhinolophus ferrumequinum Presente in 457siti in tutte le regioni | Mantenere l’attuale condizione della specie | Popolazione | Consistenza della popolazione | // | Nessun decremento nel sito |  | E' in corso uno studio ed un monitoraggio rispetto alla consistenza reale della specie |
|  |  |  | Siti di rifugio noti | // | Nessun decremento nel sito (>=2) |  | Rifugi: Cupa Camaldoli; Località Verdolino (grotte tufacee), oltre a manufatti ed edifici non conosciuti |
|  |  | Habitat di specie | Superficie dell'habitat | // | 138,16 | ettari | Habitat DH riconducibili all'habitat di specie: 6220, 9260, 9340 |
|  |  |  | Qualità dei siti di rifugio | Disturbo antropico | Mantenimento delle attività antropiche ad un livello tale da non influire negativamente sui siti di rifugio | Livello di impatto |  |
|  |  |  | Qualità dell'habitat trofico | Grado di conservazione degli habitat DH riconducibili all'habitat trofico | ≥ Buono | Eccellente Buono Ridotto | Si rimanda agli attributi e i target degli habitat DH 6220, 9260, 9340 |
|  |  |  |  | Presenza di punti d'acqua | si |  |  |
|  |  |  |  | Presenza di boschi eterogenei e disetanei con piccole radure o chiarie | si |  |  |
|  |  |  |  | Alberi di Փ > 50 cm morti in piedi o con cavità o fessure profonde (corteccia sollevata o fori di uscita di insetti xilofagi di grandi dimensioni o nidi di picchi) | ≥3 | alberi/ettaro |  |
|  |  |  |  | Elementi del paesaggio rurale (siepi, siepi con presenza di alberi, filari o gruppi di alberi, alberi camporili, ecc.) e/o vegetazione riparia (lungo fossi, canali e/o corsi d'acqua) | Nessun decremento |  |  |
|  |  |  | Altri indicatori di qualità biotica | Presenza di Coleotteri coprofagi | si | insetti | Da definire nella prossima campagna di monitoraggio |